Big Shopper

Een paar weken geleden kwam ik drie rollen wol tegen bij de lokale kringloopwinkel. Het garen voelde vrij stug aan, en ik wist meteen dat ik hier een fijne, stevige tas van kon maken die ik met boodschappen doen kan gebruiken. De steek die ik gebruikt heb is de mammensteek.

Dit zijn de drie rollen garen die ik gebruikt heb. Uiteindelijk heb ik van de laatste rol niet alles gebruikt, omdat de tas groot genoeg was.

Ik heb eerst een korte rij gemaakt van ongeveer 30 centimeter.

Aansluitend heb ik vijf steken terug gestoken en ben ik dat zelfde stuk terug gegaan met naaldbinden.

Wanneer ik weer bij het beginpunt ben, ga ik hoeken maken waardoor ik een rechthoekige lap krijg voor de bodem. Om een rechthoekige lap te krijgen, maak ik op iedere hoek in een lus vijf extra steken. Op de rechte stukken ga ik dan weer gewone rijen maken met naaldbinden.

Hier heb ik de bodem van de tas klaar. Ook zijn hier de hoeken iets duidelijker te zien.

Vervolgens ga ik een rij helemaal rond met drie steken maken en een steek overslaan (minderen). Dit doe ik om een opstaande rand te maken. Deze opstaande rand is het begin van de tas zelf.

Hier ben ik een keer helemaal rond geweest met drie gewone steken maken en een steek overslaan(minderen) plus een rij extra om de opstaande rij duidelijk te laten zien. Vanaf dit punt ga ik alleen maar rond naaldbinden tot ik de gewenste hoogte voor de Big Shopper bereikt heb.

Hier heb ik de door mij gewenste hoogte bereikt. De tas is lekker groot geworden.

Vervolgens heb ik bovenin bij de opening van de tas op twee punten een veiligheidsspeld geplaatst. Dit heb ik gedaan om vooraf te bepalen waar ik de hengsels voor de tas wil hebben. Op twee centimeter binnen die twee spelden wil ik de hengsels vast hebben zitten. Door dit nu alvast te bepalen en af te spelden, kan ik straks rustiger naaldbinden en heb ik een ijkpunt. Plus ik heb de tas nu op die hoogte dicht gespeld. Zo kan ik de hengsels van de tas ook nog eens op dezelfde plaats maken.

Hier heb ik een losse rij gemaakt met naaldbinden. Links op de foto zit de rij nog vast aan de tas en begin ik met een losse rij te maken. Ik maak de losse rij lang genoeg, zodat ik de hengsels ook makkelijk over de schouder kan dragen. Rechts op de foto is de zien, dat ik de losse rij weer vast heb gezet aan de tas. Dit doe ik aan beide zijde van de tas. Wanneer ik een hengsel heb gemaakt, ga ik weer door met gewoon rond naaldbinden, en maak ik nog twee extra rijen.

Wanneer ik de buitenste rijen van de hengsels drie rijen heb gedaan, ga ik bij beide hengsels ook nog aan de binnenkant twee rijen naaldbinden. Dit doe ik om de hengsels extra stevigheid te geven. Tevens draagt een bredere hengsel met boodschappen doen dan prettiger in plaats van een smallere hengsel bij de tas, Vooral met ietwat zwaardere boodschappen.

Hier heb ik de tas helemaal af. Toen de tas eenmaal af was en ik hem over de schouder had hangen, dacht ik meteen, die is toch iets groter geworden dan ik dacht. Die doet zijn naam Big Shopper alle eer aan.